[image: image1.emf]     О БЩИНА БАЛЧИК  

   Кмет   Николай Ангелов      9600 гр. Балчик   пл. “21 - ви септември” №6     0 579 72070        0579 74117     mayor @ balchik . bg   www . balchik . bg  

   


ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

1. Изходно данни за изработване на проекта: 

Предмет на настоящото задание е изготвяне на проектна документация за изграждане на улица „Странджа“ в гр. Балчик, дължина 490,00 метра. 

Към момента по тази улица няма полагана трайна асфалтова настилка и няма изградени тротоарни настилки. През годините трасето е насипвано с инертен материал, за да може да бъде проходима за превозни средства и живущите в района.

При изработването на инвестиционният проект следва да се предложи проектно решение, за изграждане на директното трасе с необходимата пътната основа и изграждане на тротоари от двете страни на улицата. Поради динамичното развитие на района, следва да се предвиди изграждането на отклонения за разширяване на съществуващата  канализационна и водопроводна мрежа за улици с идентификатор: ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.310.

Проектните решения следва да изпълняват изискванията към строежите съгласно  чл. 169 от Закона за устройство на територията.

2. Съдържание и изисквания на инвестиционният проект:
1. Наименование на проекта: Изграждане на улично платно и тротоарните настилки  на ул. „Странджа“ в гр. Балчик в участък от кръстовище с ул. „Ропотамо“ до кръстовище с ул. „Родопи“ и ул. „Средна гора“ с дължина 490,00 метра.
2. Фази на проектиране – Технически проект.  

3. Необходими проектни части:

· част „Пътна” – частта да се разработи с технически елементи, съответстващи на нормите за проектиране, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортната система на урбанизираните територии;

· част „Геодезия” – заснемането на терена да се извърши от трайно стабилизиран опорен полигон. Изборът на точките на опорния полигон да се извърши на подходящо, защитено място в обхвата на улиците или в близост до тях.  Да се представи подробна тахиметрична снимка в подходящ мащаб.  Да се изготви трасировъчен план;

· част „ВиК“ – частта да се разработи с основна задача разширяване на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа, а именно техническа подготовка на съществуващите проводи за присъединяване на имоти намиращи се по улици с идентификатор: ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.308; ПИ 02508.74.310. На изброените улици няма изградени водопровод и канализация. Проектното решение следва да предложи вариант при който на съществуващите проводи по улица „Странджа“ да се изпълнят „чакащи“ отклонения, позволяващи технологично подвъзрване на новоизградените в бъдеще, без да се нарушава асфалтовата настилка, предмет на настоящата проектна разработка.

· част „Организация и безопасност на движението“ – частта да се разработи в обем съгласно чл.129, ал. 1-3 на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Знаците на вертикалната пътна сигнализация , следва да са минимум II-ри типо размер.

· част „Временна организация на движението” – частта да се разработи в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 26.08.2010 на МРРБ, за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;

· част „Проектно-смета документация – следва съдържа обяснителна записка, подробни количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и друга информация в зависимост от вида и спецификата на обекта. Количествената сметка следва да се остойности съгласно база на СЕК, актуална към датата на изготвяне на проекта;

· част „Пожарна безопасност“ към проектната разработка по всички части;

· част „План за безопасност и здраве“ към проектните разработка по всички части;

· част „План за управление на строителните отпадъци“ към проектните разработка по всички части;

· Към всички части за които е приложимо да се изготви спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) съответстващи на технически изисквания и действащи норми и стандарти. Спецификацията следва да съдържа техническите показатели на материала, без да се посочва търговска марка, производител или търговец.

3. Други изисквания на Възложителя, относими към проектирането:
1. До издаване на разрешение за строеж на изготвения проект, проектантът да отстранява всички установени недостатъци за своя сметка, в срок от 5 /пет/ дни от уведомлението за установяването им. 
2. Проектантската правоспособност на лицето изготвило съответната инженерна част се подържа до въвеждане на строежа в експлоатация, а застраховката „Професионална отговорност“ до изтичане на гаранционните срокове на реализирания строеж.
3. Проектантът следва да осъществява авторски надзор по време на строителството по реда на чл.162, ал.2 от Закона за устройство на територията.
4. Проектът да се предаде в 5 /пет/ оригинални екземпляра в отделни папки на хартиен носител и 1 /един/  на диск /магнитен носител/. 

� EMBED Word.Document.8 \s ���








PAGE  
3
[image: image2.emf]     О БЩИНА БАЛЧИК  

   Кмет   Николай Ангелов      9600 гр. Балчик   пл. “21 - ви септември” №6     0 579 72070        0579 74117     mayor @ balchik . bg   www . balchik . bg  

   



[image: image3.jpg]‘Member of CISQ Federation

‘GERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1S0 9001



[image: image4.jpg]‘Member of CISQ Federation

‘GERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1S0 14001



_1732518692.doc
   ОБЩИНА БАЛЧИК

		[image: image1.jpg]





		Кмет


Николай Ангелов


 9600 гр. Балчик

пл. “21-ви септември” №6

		0579 72070

    0579 74117  


mayor@balchik.bg

www.balchik.bg






