ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПЛАТФОРМА/ ВЪНШЕН АСАНСЬОР С КАБИНКА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА

Обект: ОСИГУРЯВАНЕ НА  ДОСТЪПНА СРЕДА НА  ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА „ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ", НАХОДЯЩА СЕ В УПИ XXI, КВ.103 ПО ПЛАНА НА ГРАД БАЛЧИК, ОБЩИНА БАЛЧИК

1. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В изпълнение на проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в Художествена галерия – гр. Балчик“, финансиран от Агенция за хората с увреждания при МТСП, съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ №7-ДС от 08.06.2022 по НП "Достъпна среда", Община Балчик следва да изпълни мерки за осигуряване на достъп до Художествена галерия Балчик на хора с увреждания и с намалена подвижност с цел предоставяне на възможност за активно участие в събития, организирани в залите на галерията и предотвратяване на социалното им изключване от културния и обществен живот. За осигуряване на достъпност в самата сграда, която е на два етажа със специфично вътрешно стълбище е необходимо по компонент 3 да се достави и монтира вертикална платформа/ външен асансьор с кабинка. Той е предназначен за хора с увреждания, но може да бъде използван и от хора, които се затрудняват да се качват или слизат по стълбите - възрастни хора, такива, които се възстановяват от травми или заболявания, майки с колички и малки деца. В двора на Художествената галерия непосредствено преди входа на сградата има стъпала, които затрудняват достъпа, дори го правят невъзможен, за хора в неравностойно положение. В проекта е предвидено изграждане на бетонна рампа с тактилни ивици за инвалиди с дължина 10 м. и ширина 1,50 м. с метални парапети от двете страни. Тази рампа ще осигури достъпна среда на хора в неравностойно положение до предвидения в Компонент 3 подемник.

2. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Доставка и монтаж на вертикална платформа с кабинка, вкл. метална остъклена конструкция към нея, за осигуряване на  достъпна среда на  обществена сграда „Художествена галерия", находяща се в УПИ XXI, кв.103 по плана на град Балчик, Община Балчик“. Изпълнителят следва да изпълни доставка, монтаж и първоначално настройване на следното техническо съоръжение (оборудване), предвидено посредством следната Техническа спецификация:

ВЕРТИКАЛЕН ПОДЕМНИК

| 1 | ТИП НА ЗАДВИЖВАНЕ | Електрическо |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТОВАРОПОДЕМНОСТ | 400 кг |  |
| 3 | СКОРОСТ | Макс 0,15 м/с |  |
| 4 | ХОД НА АСАНСЬОРА | 4005 | мм |
| 5 | БРОЙ СПИРКИ разположение на спирките | 2 спирки |  |
|  |  | Непроходни |  |
| 6 | КАБИННА ВРАТА | да |  |
| 7 | ШАХТНИ ВРАТИ брой размер отваряне материал/ покритие |  |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | 900/2000 мм |  |
|  |  | ляво или дясно |  |
|  |  | панелни панорамни, RAL 7040 |  |
| 8 | ШАХТА размери дъно таван | Метална остъклена конструкция за шахта - комплект от производител. Размери светло Ш х Д 1560 х 1580 мм |  |
|  |  | Дълбочина 140 мм, размери ШхД : 1655х1675 мм С дренаж |  |
|  |  | 2500 мм |  |
| 9 | МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ | Без машинно помещение |  |
| 10 | КАБИНА размер под осветление допълнително |  |  |
|  |  | 1100x1400 мм |  |
|  |  | Противоплъзгаща настилка |  |
|  |  | Лед |  |
|  |  | аларма, гласов синтезатор |  |
| 11 | КАБИННА БУТОНИЕРА описание номерация на спирките ЗАДВИЖВАНЕ | Управлението на подемника да е адаптирано за ползване от хора в неравностойно положение. |  |
|  |  | хоризонтална, осветени червени бутони, дисплей диоден аварийно осветление, индикатор претоварване, аварийна връзка със сервиза- GSM модул |  |
|  |  | 1, 2 |  |
|  |  | С НЕПРЕСТАТЕН НАТИСК НА БУТОН В КАБИНАТА ! при отпускане на бутона платформата спира |  |
| 12 | ЕТАЖНИ БУТОНИЕРИ вид |  |  |
|  |  | квадратни р-р 50 х 50 мм |  |
| 13 | ЕТАЖНА СВЕТЛИННА ИНДИКАЦИЯ |  |  |
|  | дисплей тип брой индикации | диоден |  |
|  |  | 2– на всички врати – на етажната бутониера |  |
| 14 | УПРАВЛЕНИЕ тип захранване |  |  |
|  |  | Mикропроцесор |  |
|  |  | 220 V |  |
| 15 | АВАРИЙНИ МАНЕВРИ | да (при спиране на ел.захранването кабината се придвижва до близка спирка и отваря вратите) |  |
| 16 | НАЛИЧИЕ НА ПОМЕЩЕНИЕ ПОД ДЪНОТО НА ШАХТАТА | не |  |
| 17 | ДРУГИ | - Монтаж – външен |  |

3. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ.

    - Срок за изпълнение:

- не повече от общо 90 (деветдесет) календарни дни за изпълнение на доставките, монтажите и въвеждането в експлоатация на съоръженията;

    - Стойност на поръчката: не повече от 47 077,00 лева без вкл. ДДС.

    - Срок на гаранционна поддръжка (гаранционен срок) в месеци - не по-малко от 36 (тридесет и  шест) месеца, считано от въвеждането им в експлоатация;

    - Съоръжението следва да са изработени с качествени материали и да отговарят на приетите национални и европейски стандарти за техническа изправност и безопасност при експлоатация.

    - Съоръжението следва да бъде придружено от минимум следната документация:

- декларация за съответствие с приложимите наредби и/или сертификат за ЕО изследване на типа на монтирано повдигателно съоръжение;

- СЕ маркировка, отговаряща на изискванията на Наредбата за маркировката за съответствие с нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган при монтирано повдигателно съоръжение;

- гаранционна карта и инструкция за безопасна експлоатация на български език.

    - След монтирането на съоръжението следва да бъдат проведени технически изпитания, удостоверени по надлежен ред и придружени от необходимата документация.