ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Зимно поддържане, снегопочистване и подготовка за експлоатация при зимни условия на транспортната  мрежа в Община Тервел за една календарна година“

I.Общи положения:

Обществената поръчка ще се изпълнява в периода от 15.10.2022 г. до 14.10.2023 г.

Община Тервел поддържа и стопанисва общо 75,98 км. общински пътища, в т.ч. и участъци, преминаващи през  населените места, както следва:

| № | Наименование на пътя | Дължина км |
| --- | --- | --- |
| DOB1192 | / ІІІ - 207/ Тервел - Безмер - Гуслар - Граница общ. ( Тервел - Кайнарджа ) - Давидово - Средище / ІІ - 71 / Преминава през селата Безмер и Гуслар | 15,700 |
| DOB1196 | / ІІІ - 207, Жегларци - Кочмар / - Войниково - Нова Камена – Градница Не преминава през населено място | 20,680 |
| DOB1197 | / ІІІ - 2077 / Каблешково - Нова Камена / DOB1196 / Преминава през с.Нова Камена | 6,400 |
| DOB1199 | / ІІІ - 207, Векилски - Кочмар / Жегларци - Граница общ. ( Тервел - Добричка ) - Бенковски - Владимирово / ІІ - 27 / Не преминава през населено място | 5,100 |
| DOB2191 | / ІІІ - 7102, Мали извор - Божан / - Попгруево Преминава през с.Попгруево | 2,600 |
| DOB3190 | / ІІ - 71, Средище - Коларци / - Брестница Преминава през с.Коларци | 4,200 |
| DOB3193 | / DOB1192 / Безмер - Мали Извор / ІІІ - 7102 / Преминава през с.Безмер и през с.Мали Извор | 4,500 |
| DOB3194 | / ІІІ - 207 / Тервел - Полковник Савово - / DOB1196 / Преминава през с.Полк.Савово | 5,700 |
| DOB3195 | / DOB3194 / Полковник Савово – Бонево Преминава през с.Бонево | 2,800 |
| DOB3198 | / DOB3200 / Кладенци – Главанци Преминава през с.Главанци | 2,100 |
| DOB3200 | / DOB1196 / Кладенци Преминава през с.Кладенци | 2,100 |
| DOB3201 | / III - 207, Кочмар - Тервел / - / DOB3194 / Преминава чрез тангентиране с регулационна граница на гр.Тервел и се свързва с път Тервел-Полк.Савово | 2,100 |
| DOB3202 | / III - 207, Тервел - Честименско / - / DOB1192 / Не преминава през населено място, свързва републикански път за с.Честименско с общински път Тервел-Безмер | 2,000 |
|  | ОБЩО в км. | 75,98 |

Допълнително, в регулационните граници на град Тервел са включени участъци от републиканската пътна мрежа, които на основание на Споразумение с АПИ (ОПУ Добрич) следва да бъдат поддържани от Община Тервел при осигуряване на средства за поддържането им, осигурени от ОПУ Добрич. Дължините и локациите на тези участъци са както следва:

| № | Наименование на пътя | Дължина км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Републикански път III-7102 (ул.“Генерал Столетов“) | 0,500 |
| 2 | Републикански път III-207 (ул.“Хан Аспарух“) | 0,900 |
| 3 | Републикански път III-207 (ул.“Тича“) | 2,260 |
|  | Общо дължина на републикански път в регулационните граници на гр.Тервел в км | 3,660 |

Останалите участъци от републиканската пътна мрежа на територията на общината, вкл. и участъците, които преминават през населените места Жегларци, Зърнево, Орляк, Честименско, Божан, Сърнец, Ангеларий, Коларци, Балик, Оногур, Каблешково, Проф.Златарски  ще бъдат поддържани при зимни условия от ОПУ Добрич.

Общо дължината на републиканската пътна мрежа на територията на Община Тервел е 154,2 км. Общо пътната мрежа, която обслужва населените места в Община Тервел е с дължина 230,18 км., от които 79,64 км. пътна мрежа следва да се поддържат от Община Тервел в обхвата на предмета на настоящата обществена поръчка, а 150,54 км. – от ОПУ Добрич.

Допълнителен  ангажимент на Община Тервел е поддържането на уличната мрежа в гр.Тервел и населените места в общината- тази част от нея, която не е част от републиканска или общинска пътна мрежа – 81 км. Част от тази пътна мрежа ще бъде поддържана с автомобил с гребло и трактор с гребло – двете машини са собственост на Община Тервел и поддръжката й не попада в обхвата на настоящата обществена поръчка. В този обхват не попадат също дейностите по почистване с ръчни снегорини на площадните и тротоарните пространства в гр.Тервел.

Допълнително, в почистването на пътната и уличната мрежа от снегонавявания в условия на бедствено положение или при обилни снеговалежи, в почистването на транспортната мрежа могат да участват земеделци със собствена техника.Такъв тип аварийно разчистване на пътища също не попада в обхвата на настоящата поръчка.

Обобщение: в предмета на настоящата обществена поръчка са включени дейности за поддържане от външен изпълнител при зимни условия на 79,64 км. пътна мрежа на територията на Община Тервел и поддържане на част от уличната мрежа в гр.Тервел и населените места – около 40 км., в различни населени места, като почистването на участъците от уличната мрежа ще става по заявка на възложителя, но само при възможност да бъде съчетан маршрут на техника, която почиства участъци от пътната мрежа към населено място, в което е заявена улица за почистване.

Източниците за финансиране на поръчката са три:

- целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване на Община Тервел – за общинските пътища, вкл. и за участъците им в населените места,

- субсидия от АПИ за републиканските пътища в чертите на гр.Тервел и

- средства от бюджета на Община Тервел – за уличната мрежа, чието почистване ще се извършва от избрания чрез тази обществена поръчка външен изпълнител.

Всички пътища на територията на Община Тервел образуват единна пътна мрежа, като свързаността между отделните общински пътища се осъществява посредством други общински пътища или посредством участъци от републиканската пътна мрежа.Възложителят Община Тервел ще изработи и оповести на избрания изпълнител план за зимно поддържане на цялата пътна мрежа в обхвата на поръчката, с указания за: действия по отношение на участъците и свързаността между тях, категорията им според опасността от снегонавявания, наличието на болни от хемодиализа в определени населени места, наличието на филиали на домашен социален патронаж и други характеристики на пътищата съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата на МРРБ , както и съгласно настоящата техническа спецификация, които изпълнителят трябва да има предвид, при изпълнение на поръчката и съставяне на документи и доказателствен материал за отчитане на изпълнените дейности.

Избраният изпълнител трябва да изготви оперативен план за зимно поддържане на цялата пътна мрежа в обхвата на поръчката, да организира и извърши снегозащитни мероприятия, подготовка за зимни условия и снегопочистване на пътната мрежа.

Допълнително, и в рамките на стойността на сключения договор, Възложителят ще може да възлага на избрания изпълнител задачи, свързани с почистването на определени участъци от уличната мрежа на населените места.

II.Изисквания за изпълнение на поръчката:

При изпълнението на предмета на договора ще се изпълнят следните основни дейности:

1.Изготвяне на оперативен план за зимно поддържане на общинската пътна мрежа ОПМ в Община Тервел:

При разработването на оперативния план, изпълнителят взема предвид и отразява в плана действията си при съобразяване на следните особености на общинската пътна мрежа в Община Тервел:

- Участъци, които свързват населените места с общинския център Тервел;

- участъци, които представляват подход към други участъци от ОПМ,

- участъци, които представляват подход към населено място, в което живеят болни от хемодиализа,

- участъци, които представляват подход към населено място, в което работи филиал на домашен социален патронаж;

- нивата на зимно поддържане на отделни участъци от пътя;

- участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване.

В оперативния план изпълнителят задължително включва:

- график за извършване на прегледи за състоянието на пътните участъци и на отводнителните съоръжения – пътни окопи, отводнителни улеи, мостове и водостоци; прегледите се извършват съвместно от представители на Община Тервел, като с тях се набелязват конкретни мерки и срокове за извършване на почистването и на необходимите подготвителни работи.

- Описание на техниката (транспортни средства, прикачен инвентар, специализирани машини и др.), която ще се ползва за изпълнение на поръчката, с идентификация по регистрационни номера, марки и модели, както и описание на мястото, където ще домува техниката;

- схеми за снегопочистване на платното за движение;

- схеми за разчистване на снежни валове върху банкети и разчиствания от снегонавявания и уплътнени снежни пластове;

- обезопасяване на пътните участъци срещу хлъзгане -  използвани материали, машини и съоръжения, разходни норми и организация на работа. Възложителят поставя изискване да се използват минерални материали с големина на зърната до 4 мм, без съдържание на глинести частици и материали;

- стопяване на сняг и лед – да се използват техническа сол, магнезиева луга или калциев двухлорид.Трите материала да отговарят на изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата на МРРБ;

- дежурства и информационно осигуряване, съобразени със системата за информационно осигуряване – Възложителят поставя изискване в периоди на извършване на дейности по снегопочистване изпълнителят да осигури най-малко две дежурни лица, които да пребивават на територията на община Тервел и да координират денонощно работата на снегопочистващата техника и състоянието на общинската пътна мрежа;

- раздел:оперативен план за действие при утежнени зимни условия - разработва се от изпълнителя  съвместно с представител на възложителя;

- раздел:план за действие при обилни снеговалежи - разработва се от изпълнителя  съвместно с представител на възложителя;

- информация за капацитета на изпълнителя да осигури едновременно почистване на участъци от ОПМ и улици в населените места, определени от възложителя.

1.1.Изготвяне на оперативен план за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа в чертите на гр.Тервел

При разработването на оперативния план, изпълнителят взема предвид и отразява в плана действията си следните особености:

- Участъци, които свързват с медицински и социални заведения;

- Участъци, които представляват подход към републикански или общински път;

- участъците с най-голяма вероятност от снегонавяване.

2.Провеждане на снегозащитни мероприятия:

Снегозащитата включва дейности, свързани с предпазване на пътищата от образуване на снегонавявания върху пътното платно при снежни виелици.Изпълнителят посочва в оперативния план местата, на които ще постави снегозащитни огради (мрежи). Възложителят поставя изискване към оградите да са изпработени от полиетилен и да се закрепват на пластмасови или дървени колове.Коловете да са вкопани в земята на най-малко 50 см., разстоянието между тях да е не по-голямо от 1,20 м. Закрепването става с тел или по друг подходящ и гарантиращ здравина и цялост на мрежата начин.

3.Подготовка на пътната мрежа :

Изпълнителят трябва да осигури възможност за опесъчаване на пътното платно, като разположи и обозначи в банкетите купчинки с минерален материал.Всяка купчинка трябва да има височина най-малко 0,40 см. и диаметър най-малко 0,70 м. Обозначаването да е с дървени тънки колове.Трябва да се окосят всички банкети, да се премахне растителност, която нарушава видимостта при зимни условия и да се окастрят клони на дървета, които представляват опасност при обледявания.

4.Снегопочистване

Снегопочистването в зависимост от неговия интензитет е, както следва:

1. патрулно – непрекъснато по време на снеговалежа;

2. периодично - през определен интервал от време.

Снегопочистването на пътищата се извършва по механичен начин със:

1. специализирани снегоринни машини- роторни и фрезерни снегорини, автогрейдери;

2. пътни машини с общо предназначение - булдозери;

3.прикачни снегорини – леки и тежки плугове, монтирани на автомобили или на трактори.

Снежните валове върху банкетите в райони с интензивни виелици и пътни участъци, изложени на опасност от образуване на снегонавявания, се отстраняват едновременно или след приключване на снегопочистването на платното за движение. Снежните валове се отстраняват с роторни снегорини, а при отсъствие на странични препятствия и при малка височина на снежната покривка - до 0,50 m - с тежки снегоринни плугове или автогрейдери. Изтласканите встрани от пътя снежни маси се оформят в обтекаеми от вятъра фигури. В зоните на пътните кръстовища, с оглед осигуряване на необходимите условия за безопасност на движението се отстраняват затрудняващите видимостта снежни маси.При  мостови съоръжения и при пътища в траншейни изкопи изтласканите встрани снежни маси се изхвърлят с роторни снегорини или се извозват на подходящи места с автомобили.

Снежни преспи с дебелина до 0,60 m могат да се разчистват с тежки снегоринни плугове и автогрейдери. Изтласканите встрани снежни маси се изхвърлят с роторни снегорини или се оформят с грейдери във фигури с обтекаеми форми извън пътното платно. Снежните преспи с дебелина, по-голяма от 0,60 m, се разчистват с роторни снегорини или булдозери, като ножът на булдозерите се поставя под ъгъл и снегът се изтласква постепенно и на пластове извън пътното платно.

При серпентини и криви с малки радиуси разчистването на снегонавяванията се извършва с роторни снегорини или булдозери към външната страна на кривата. При снегопочистване с булдозери и други тежки верижни машини върху пътното платно се оставя снежен пласт с дебелина 5 - 6 cm за предпазване на пътното покритие от повреди. Уплътнените снежни пластове се отстраняват с автогрейдери. Заледени и здраво прилепнали към пътното покритие пластове се обработват предварително със сол в количество 25 g/m2 или с магнезиева луга в количество 100 g/m2. Когато след преминаване на автогрейдера не може да се постигне пълно отстраняване на снежния пласт, се прави повторна обработка с химични вещества.

Видовете работи, които изпълнителят трябва да изпълни в обхвата на предмета на настоящата обществена поръчка са както следва:

| № по ред | Видове дейности | мярка |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изработване на оперативен план за зимно поддържане на общинската пътна мрежа на Община Тервел | бр. |
| 2 | Доставка и монтаж на снегозащитна ограда от полиетилен с пластмасови колове | м. |
| 3. | Монтаж на съществуваща снегозащитна ограда от полиетилен с пластмасови колове | м. |
| 4. | Доставка и монтаж на снегозащитна ограда от полиетилен с дървени колове | м. |
| 5. | Направа на купчинки от минерален материал за опесъчаване съгл.техническа спецификация | бр. |
| 6. | Окосяване на банкети | кв.м. |
| 7. | Рязане на храсти | кв.м. |
| 8. | Рязане на клони на дървета | куб.м. |
| 9. | Почистване на пътно платно , банкети и канавки от други материали, които водят до образуване на снегонавявания | кв.м. |
| 10 | Опесъчаване на заледени участъци с минерални материали | км. |
| 11 | Обработване на заледени/заснежени участъци с техническа сол | км. |
| 12 | Обработване на заледени/заснежени участъци с магнезиева луга | км. |
| 13 | Обработване на заледени/заснежени участъци с калциев двухлорид | км. |
| 14 | Патрулно снегопочистване | км. |
| 15 | Периодично снегопочистване с Леки едностранни плугове, монтирани на трактор с мощност до 100 к.с. | км. |
| 16 | Периодично снегопочистване с Тежки едностранни/двустранни плугове, монтирани на автомобил/трактор с мощност над 100 к.с. | км. |
| 17 | Периодично почистване с роторен/фрезерен снегорин | км. |
| 18 | Периодично почистване с автогрейдер | км. |
| 19 | Периодично почистване с булдозер | км. |

III.Заключителни положения

Изпълнителят трябва да предпазва от увреди при работата си асфалтовата настилка и банкетите на общинската пътна и улична мрежа.

Изпълнителят представя отчети за вложения от него труд и материали,като отчетът е изготвен в съответствие с видовете работи и мерните единици, разписани от възложителя в образеца на предложението за ценови параметри. За посоченото количество от всеки вид работа се представя подробен отчет, съдържащ информация за начина на образуване на съответното количество – с посочване на местоположение, дати, часове, схеми и пр.