[image: image1.png]TPASPUK







ОБЕКТ: „Рехабилитация на улици в осемнадесет населени места на община Добричка“

„УЛИЦА „тридесета” СЕЛО паскалево”

част: пътна
ФАЗА: технически проект
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
І. ОБЩА ЧАСТ
Настоящият проект е изготвен съгласно договор за актуализация на проекта изработен през 2016 г с Възложителя Община Добричка.
Основна цел на проекта е да се даде техническо решение за рехабилитация на улици и участъци от уличната мрежа на населени места на територията на община Добричка, област Добрич. 

Предмет на настоящата проектна разработка е улица „Тридесета” в село Паскалево, община Добричка.
При разработване на настоящия проект са спазени изискванията на заданието за проектиране и действащата нормативна база за проектиране и строителство на комуникационно - транспортните системи в урбанизираните територии, а именно:

1. Закон за устройство на територията; 

2. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3. Наредба № РД-02-20-2 от 20 декември 2017 г. „За планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии”;

4. Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

5. Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;

6. Техническа спецификация на Агенция пътна инфраструктура;

7. Други, свързани с проектирането на обекта

В настоящата  проектна част се предоставят чертежи, подробни ведомости и  количествени сметки за изпълнение на СМР за обекта.

ІІ. СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

1. Общо състояние

Съществуващ габарит

· Пътно платно




-
6.00 м;

· Бордюри отляво и отдясно


-
18/35;

· Тротоар отляво



-
частино оформен;

· Тротоар отдясно



-
частино оформен;

Улицата е от второстепенната улична мрежа и е  V клас - събирателна. 

Категория на движението – „Леко”.

Обща дължина на разглеждания в проекта участък е L=690  м.
Улицата е със силно повредена, а на места и разрушена асфалтовата настилка и преминава през силно застроен район в централната част на населеното място.  
2. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Ситуационно разглежданата улица е изградена в план съгласно действащите ПРЗ и кадастър на населеното място. Трасето е оформено от прави елементи. 

Бордюрните линии и криви са сравнително добре оформени.

Установената ширина на уличната настилка е 6.00 м.
Максималният измерен надлъжен наклон е Iмакс= 3,85 %

Минималният измерен надлъжен наклон е Iмин= 0,70 %

3. Състояние на уличната настилка

Състоянието на уличната настилка е определено на база извършени подробни огледи и експертна оценка на видовете повреди и причините за появата им. 
Съществуващата настилка в разглеждания уличен участък е негодна за експлоатация.

4. Съоръжения

Не е констатирано наличието на пътни или други съоръжения в обхвата на уличното платно. 

5. Състояние на отводняването

Вследствие на лошото състояние на уличната настилка отводняването е лошо. 

6. Принадлежности на пътя

Вертикалната сигнализация липсва.

Хоризонталната маркировка е заличена.

ІІІ. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ И ПОЛСКО ИЗМЕРВАТЕЛНИ РАБОТИ

На обекта е извършено е подробно заснемане на всички елементи на улиците. За определяне на действителните нива на заснетите елементи са ползвани точки от геодезическата мрежа на населеното място.  Използвани са кадастралната карта и регулационния план предоставени от Община Добричка.

ІV. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

Целта на проекта е да се даде техническо решение за рехабилитация на уличното платно и уличната настилка. 
Предвидените ремонтни работи са определени от заданието за проектиране и предвидения бюджет за финасиране на строежа.

Проектен  габарит

· Пътно платно




-
6.00 м;

· Бордюри отляво и отдясно


-
18/35 запазват се;

· Тротоар отляво



-
запазва се;

· Тротоар отдясно



-
запазва се;

1. Ситуация, надлъжен и напречен профил

Проектното решение запазва съществуващото положение по отношение на ситуацията.

Проектираната нивелета се придържа максимално към съществуващото ниво на настилката.

Максималният проектиран надлъжен наклон е Iмакс= 3,853 %

Минималният проектиран надлъжен наклон е Iмин= 0,70 %

Категорията на движение се запазва.

Класът на улицата се запазва.

2. Категория на строежа
Разглежданият в проекта уличен участък  е от второстепенната улична мрежа на населеното мястя. Съгласно чл. 137 (1) т.4 от ЗУТ и Чл. 8. (1) и чл.9 (1)  от Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи строежът е Четвърта категория, буква “а”, т.2 – улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас.

3. Рехабилитация на уличната настилка и уличните елементи
Съгласно изискването на Възложителя проектното решение разглежда основно възстановяването на съществуващата улична настилка.

Улицата е с разрушена асфалтова настилка и повреди по трошенокаменната основа, но запазени и оформени елементи на пътното платно, в това число съществуващи бордюри, които може да се запазят и да изпълняват своята функция след възстановяване на асфалтовата настилка;
Предвидените ремонтни работи са следните:

3.1.  фрезоване и изгребване на негодното асфалтово покритие;

3.2. Разкъртване и  изгребване на повредената част от трошенокаменната основа;
3.3. Почистване на повърхността на основата на настилката;

3.4. Полагане на изравнителен пласт от трошен камък с непрекъсната зърнометрия 0-40 по цялата ширина на пътното платно и дебелина съгласно проекта;

3.5. полагане на пласт от плътен асфалтобетон Тип А – 5 см;

3.6. полагане на пътна маркировка по преценка на възложителя;

3.7. монтаж на нови пътни знаци по преценка на възложителя;

3.8. други дейности.

4. Нови съоръжения

Проектното решение не предвижда изграждането на нови съоръжения в обхвата на уличните платна.

5. Възстановяване на отводняването

Отводняването на уличните платна е повърхностно и отвеждането на повърхностните води се провежда чрез надлъжните и напречните наклони.

Проектираните елементи на ситуацията, напречния профил и надлъжния профил на участъците включени в проекта спомагат за осигуряване на добро отводняване на района. Възстановяването на настилката е основния фактор за бързото оттичане на повърхностните води.

6. Постоянна организация на движението

В количествената сметка са предвидени необходимите количества за полагане на пътна маркировка и монтирането на пътни знаци в съответствие с изискванията на Наредба №2 за сигнализация на пътищата с пътна маркировка и на Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци. 
Предвидените пътни знаци са от Първа група, стандартни знаци, І-ви типоразмер, за улици от второстепенната улична мрежа съгласно БДС 1517:2006.

Новата пътна маркировка да се нанесе след полагане на пласта от плътен асфалтобетон.

    Проектант:.....................

/ инж. Н. Колев /  


Адрес: гр.Варна 9027, ул.Ян Хунияди 6, пощ. кутия 28, тел.052504683, факс 052504483, e-mail:traficconsult@mail.bg
PAGE  

